中江县中医医院骨动力系统采购清单

骨动力系统参数：

主机及脚踏 1套

- 工作环境条件：+5℃-30℃

- 大气压力：86.0kpa-106.0kpa

- 输入电压：AC220V,50Hz

- 输入功率：360VA

- ※5.输出功率：各种工作模式≥190W

- ※6.电气安全II类，防护等级BF型,整机属防溅液的封闭设备等级IPX4,脚踏开关属防水的封闭设备等级IPX8

- ※7.主机小巧≤2.25Kg ，线缆长度≤1.5m

动力手柄 1个

- 电缆线长度4M，ISO–E 快换接口，可高温高压消毒(含电缆线)；

- 峰值输出功率127V∧，输出扭矩3.35N.cm，转速可达60000r/min；

- 重量轻、振动小、温升小、噪音低 ，噪音≤60dB, 工作最高温度≤50℃;

钻头手柄 1个

- 转速: 脚踏开关无极调速：≤ 2850rpm；

- 工作扭矩：≤ 215mN.m；

- 噪声：≤ 75 dB；

- 手柄空转5min后外壳温升：≦50℃；

- ※5. 钻头双保险安全可靠自停，防挫伤软组织保护；

- 钻头直径9mm 2个

铣刀手柄 1个

- 转速: 脚踏开关无极调速: 0-60000rpm±5%；

- 最大工作转矩：≤ 15mN.m;

- 噪声：≤75 dB;

- 手柄空转5min后外壳温升：≦50℃；

- 装铣刀时径向圆跳动≦ 0.1mm；

- ※6.铣刀高硬度材质，麻花刃口 切铣骨缝细，能完成脑膜悬吊；

| 骨动力系统清单： 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机+电缆线 | 台 | 1 |
| 2 | 动力手柄+4m电缆线 | 个 | 1 |
| 3 | 开颅钻手柄 | 个 | 1 |
| 4 | 铣刀手柄 | 个 | 1 |
| 5 | 铣刀保护鞘 | 个 | 1 |
| 6 | 脚控开关 | 个 | 1 |
| 7 | 消毒盒 | 个 | 1 |
| 8 | 钻头 | 支 | 2 |
| 9 | 铣刀 | 支 | 2 |
| 合计：9.9万元 |  |  |  |